# Устроиство и программа для работы

с i2c шиной в активном режиме.

Устройство подключается к LPT порту компьютера .Порт должен быть выставлен в биосе как  EPP1.7 .

Программа позволяет “подслушивать” i2c шину, читать-писать

еeprom,не выпаивая его из устройства(только если устройство

позволяет работать в режиме Multi-master),управлять микросхемами

имеющими i2c интерфейс, после подслушивания  анализировать

обращения к eeprom.

С помощью программы можно создавать базы адресов eeprom и

микросхем для последующего использования.

Работает в среде только W9x .

Рабочее поле программы.

Кнопка     Указывает на то что микросхема обнаружена

И с ней установлена связь. В противном случае вы увидите

Теперь можно включить монитор i2c шины

## После этого включаем устройство к которому вы подсоединились и

наблюдаем картину примерно как в самом большом окне .Это окно

монитора .Сюда помещается вся информация получаемая с i2c шины. Вид ее такой:

W 8C 00 0F;

W Сигнал старт говорящий о том ,что процессор производит

запись в устройство с адресом 8С в регистр этого устройства 00 значения 0F. “ ; ”-сигнал стоп - Общение завершено.

W AF 45 R 12 13 14 44 FF;

В данном случае производится чтение из eeprom.

W AF 45 –процессор устанавливает адрес в eeprom с

Которого будет вестись чтение. R-еще одна команда старт без

Команды стоп (специфика работы с eeprom) .Дальше идут данные

Получаемые начиная с 45 адреса eeprom.

Для выключения монитора нужно нажать ту же кнопку,на которой

теперь другая надпись

Программа просматривает все обращения в окне монитора и заносит

в окно статистики неповторяющиеся обращения по шине  i2c.

^^^^^^^^^^^^^^^ также проверяются все обращения к eeprom и

найденные значения заносятся в соответствующие адреса в окно eeprom.

Теперь можно поработать непосредственно с микросхемой ,к которой обращался процессор-8С

Заносим адрес микросхемы и нужный или некий регистр и ,для страховки ,значение посланное процессором.

Теперь можно включить Online  и, либо стрелками точно или движком грубо ,посылать новые значения в указанный регистр микросхемы. Также ,можно установить некое значение, включить флажок и послать его кнопкой Send.

Если ,вы точно знаете в каком месте eeprom хранится значение

для регистра этой микросхемы, щелкните один раз по этому

месту в поле eeprom .В поле Address появиться выбранный вами  адрес .Теперь включите Tie и программа будет одновременно, с изменением положения регуляторов, записывать значение прямо

в eeprom.Следите,чтобы была выбрана правильная страница eeprom

кнопки в поле Page или вручную.

Write и Read eeprom записывают и читают выбранную страницу.

Можно сделать 8 копий одной страницы.Выберете нужную Page  и вручную занесите нужный адрес и прочитайте eeprom.Также работает и запись.

## Теперь,при желании ,можно добавить ремарку

Для добавления ремарок  для eeprom ,или изменения значений eeprom вручную ,дважды щелкните по нужной ячейки. Все значения

Автоматом попадут в поле регуляторов.

Нижнее поле позволяет выбирать уже известные значения.

## Если ремарка с такими адресами(первые 2 цифры) уже есть,то она

заменится новой.

## Первые две кнопки позволяют записывать или подгружать базы с ремарками.Можно создавать собственные базы.Файл базы обычный текстовый.

Нижние кнопки работа с полем eeprom .Сохраняет все страницы- размер 2048 байт.Загружать можно файл любой длинны меньше 2048 байт.Загрузка ведется последовательно с первой страницы.

Файл бинарный.

Кнопки Analise,Reset пока не проработаны.